国家青藏高原科学数据中心

基于世界土壤数据库（HWSD）土壤数据集（v1.2）

英文标题：Siol map based Harmonized World Soil Database (v1.2)

1、摘要

无论从全球尺度亦或是局地尺度而言，土壤数据及其重要，而由于缺乏可靠的土壤数据，土地退化评估、环境影响研究和、可持续的土地管理干预措施收到了极大的瓶颈阻碍。受到土壤信息数据在全世界的迫切需要，特别是在气候变化公约的背景下，国际应用系统分析研究所（IIASA）及联合国粮农组织（FAO）和京都协议对土壤碳测量和联合国粮农组织/国际全球农业生态评价研究(GAEZ v3.0)共同倡导下建立了新一代世界土壤数据库(Harmonized World Soil Database version 1.2 )(HWSD V1.2).其中，中国地区数据源为1995年全国第二次土地调查由南京土壤所所提供的1:1,000,000土壤数据。数据格式:grid栅格格式，投影为WGS84。采用的土壤分类系统主要为FAO-90。
核心土壤制度单元唯一验证标识符：
MU_GLOBAL-HWSD数据库土壤制图单元标示符，连接了GIS图层。
MU_SOURCE1 和 MU_SOURCE2- 源数据库制图单元标识符
SEQ-土壤制图单元组成中的土壤单元序列；
土壤分类系统利用FAO-7分类系统或 FAO-90分类系统(SU_SYM74 resp. SU_SYM90)或FAO-85(SU_SYM85).

土壤属性表主要字段包括:
ID(数据库ID)
MU_GLOBAL(土壤单元标识符)（全球）
SU_SYMBOL 土壤制图单元
SU_SYM74(FAO74分类);
SU_SYM85(FAO85分类);
SU_SYM90（FAO90土壤分类系统中土壤名称)；
SU_CODE 土壤制图单元代码
SU_CODE74 土壤单元名称
SU_CODE85 土壤单元名称
SU_CODE90 土壤单元名称
DRAINAGE(19.5);
REF_DEPTH(土壤参考深度);
AWC_CLASS(19.5);
AWC_CLASS(土壤有效水含量);
PHASE1: Real (土壤相位);
PHASE2: String (土壤相位)；
ROOTS: String (到土壤底部存在障碍的深度分类)；
SWR: String (土壤含水量特征)；
ADD_PROP: Real (土壤单元中与农业用途有关的特定土壤类型)；


T_TEXTURE(顶层土壤质地);
T_GRAVEL: Real (顶层碎石体积百分比)；(单位：%vol.)
T_SAND: Real (顶层沙含量)；          (单位：% wt.)
T_SILT: Real (表层粉沙粒含量)；       (单位：% wt.)
T_CLAY: Real (顶层粘土含量)；         (单位：% wt.)
T_USDA_TEX: Real (顶层USDA土壤质地分类)；  (单位：name)
T_REF_BULK: Real (顶层土壤容重)；        (单位：kg/dm3.)
T_OC: Real (顶层有机碳含量)；          (单位：% weight)
T_PH_H2O: Real (顶层酸碱度)              (单位：-log(H+))
T_CEC_CLAY: Real (顶层粘性层土壤的阳离子交换能力)；    (单位：cmol/kg)
T_CEC_SOIL: Real (顶层土壤的阳离子交换能力) (单位：cmol/kg)
T_BS: Real (顶层基本饱和度)； (单位：%)
T_TEB: Real (顶层交换性盐基)；(单位：cmol/kg)
T_CACO3: Real (顶层碳酸盐或石灰含量) (单位：% weight)
T_CASO4: Real (顶层硫酸盐含量)；(单位：% weight)
T_ESP: Real (顶层可交换钠盐)；(单位：%)
T_ECE: Real (顶层电导率)。  (单位：dS/m)
S_GRAVEL: Real (底层碎石体积百分比)；(单位：%vol.)
S_SAND: Real (底层沙含量)；          (单位：% wt.)
S_SILT: Real (底层淤泥含量)；          (单位：% wt.)
S_CLAY: Real (底层粘土含量)；          (单位：% wt.)
S_USDA_TEX: Real (底层USDA土壤质地分类)；  (单位：name)
S_REF_BULK: Real (底层土壤容重)；        (单位：kg/dm3.)
S_OC: Real (底层有机碳含量)；          (单位：% weight)
S_PH_H2O: Real (底层酸碱度)              (单位：-log(H+))
S_CEC_CLAY: Real (底层粘性层土壤的阳离子交换能力)；    (单位：cmol/kg)
S_CEC_SOIL: Real (底层土壤的阳离子交换能力) (单位：cmol/kg)
S_BS: Real (底层基本饱和度)； (单位：%)
S_TEB: Real (底层交换性盐基)；(单位：cmol/kg)
S_CACO3: Real (底层碳酸盐或石灰含量) (单位：% weight)
S_CASO4: Real (底层硫酸盐含量)；(单位：% weight)
S_ESP: Real (底层可交换钠盐)；(单位：%)
S_ECE: Real (底层电导率)。  (单位：dS/m)



本数据库分两层，其中以顶层（T）土壤厚度为（0-30cm），底层（S）土壤厚度为（30-100cm）。 
其他属性值请参考说明HWSD1.2_documentation文档.pdf，The Harmonized World Soil Database (HWSD V1.2) Viewer-中文说明及HWSD.mdb。

2、关键词

主题关键词：土壤,土壤深度,土壤湿度/水分含量,土壤类型
学科关键词：陆地表层
地点关键词：世界
时间关键词：1995

3、数据细节

1.比例尺：None

2.投影：

3.文件大小：89.1MB

4.数据格式：ENVI Image

4、空间范围

| - | 北：90.0 | - |
| --- | --- | --- |
| 西：-180.0 | - | 东：180.0 |
| - | 南：-60.0 | - |

5、时间范围None--None

6、引用方式

数据的引用:

孟现勇, 王浩. 基于世界土壤数据库（HWSD）土壤数据集（v1.2）. 国家青藏高原科学数据中心, 2018.[Wang Hao, Meng Xianyong. Siol map based Harmonized World Soil Database (v1.2). National Tibetan Plateau Data Center, 2018]

文章的引用:

Wieder, W.R., J. Boehnert, G.B. Bonan, and M. Langseth. 2014. Regridded Harmonized World Soil Database v1.2. Data set. Available on-line [http://daac.ornl.gov] from Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive Center, Oak Ridge, Tennessee, USA. http://dx.doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1247 .

7、资助项目信息

8、数据资源提供者

姓名: 孟现勇
单位: 中国农业大学资源与环境学院
电子邮件: xymeng@cau.edu.cn

姓名: 王浩
单位: 中国水利水电科学研究院
电子邮件: None