国家青藏高原科学数据中心

青藏高原坡向图（2000）

英文标题：The slope aspect map of the Tibetan Plateau (2000)

1、摘要

本数据集包含青藏高原数字坡向分布及坡向度数数据，可用来辅助青藏高原区域的基础地理信息分析研究工作。
原始资料数据为Global Land Cover Network (GLCN)提供的Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)数据，原数据是分幅、经纬度的数据，WGS84坐标系，空间分辨率3″。经过镶嵌处理，对镶嵌过程中产生的Nodata空值数据进行插值填补，完成数据的填补工作后，进行投影转换处理，生成数据为Albers等面积圆锥投影，转换投影后，空间分辨率90m。最后用青藏高原的边界进行切割，获得DEM数据。在ArcMap下使用空间分析模块，计算坡向，生成坡向图。
像元值：value
数据类型：浮点型
解释：坡向度数
量纲：度
数据精度：空间分辨率90m

2、关键词

主题关键词：坡向,地形
学科关键词：陆地表层
地点关键词：青藏高原
时间关键词：2000

3、数据细节

1.比例尺：None

2.投影：

3.文件大小：1028.742MB

4.数据格式：栅格

4、空间范围

| - | 北：38.0 | - |
| --- | --- | --- |
| 西：73.0 | - | 东：104.0 |
| - | 南：28.0 | - |

5、时间范围2000-02-17 16:00:00+00:00--2000-02-28 16:00:00+00:00

6、引用方式

数据的引用:

GLCN. 青藏高原坡向图（2000）. 国家青藏高原科学数据中心, DOI:10.11888/Geogra.tpdc.270546, CSTR:18406.11.Geogra.tpdc.270546, 2018.[GLCN. The slope aspect map of the Tibetan Plateau (2000). National Tibetan Plateau Data Center, DOI:10.11888/Geogra.tpdc.270546, CSTR:18406.11.Geogra.tpdc.270546, 2018]

文章的引用:

Farr, T.G., Rosen, P.A., Caro, E., Crippen, R., Duren, R., Hensley, S., Kobrick, M., Paller, M., Rodriguez, E., Roth, L., Seal, D., Shaffer, S., Shimada, J., Umland, J., Werner, M., Oskin, M., Burbank, D., Alsdorf, D. (2007). The Shuttle Radar Topography Mission, Rev. Geophys., 45, RG2004. https://doi.org/10.1029/2005RG000183

7、资助项目信息

8、数据资源提供者

姓名: GLCN
单位: Food and Agriculture Organization of the United Nations
电子邮件: FAO-HQ@fao.org